| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| на косметический ремонт помещения в административном здании МУП «БЭСО» Борисоглебского городского округа Воронежской области, расположенного по адресу: Воронежская обл. г.Борисоглебск, ул.Советская, 37А |  |  |
| Сметная стоимость: | 150,0 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0,206 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 7,237 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4-й квартала 2014 г. |  |  |

| № пп | № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раздел 1. Стены |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. |  | 10-01-011-02 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 2 слоя | 100м2 |  | 45,0 | 67057,00 | 30175,00 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 148 | 66,6 | 6743,96 | 3034,78 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 120% | 3641,74 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 2063,65 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35880,39 |
| 1. | 2. |  | 10-01-012-02 | Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5мм | 100 м2 обшивки стен |  | 45,0 | 1085,00 | 488,25 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 18,3 | 8,23 | 833,88 | 375,25 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 112% | 420,00 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 255,17 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП Материалы поставщика |  |  |  |  | 1163,42 11580,00 |
|  |  |  | Раздел 2 . Окна |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 12,0 | 9077,00 | 1089,24 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 172,76 | 20,73 | 7732,14 | 927,86 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 112% | 1039,20 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 630,94 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2759,38 |
| 2 |  | 2. | 10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов |  | 12,0 | 9506,00 | 1140,72 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 149,16 | 17,90 | 7211,39 | 865,37 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 120% | 1038,44 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 588,45 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2767,61 |
|  |  |  |  | Материалы поставщика |  |  |  |  | 42000,00 |
| 2.3 |  |  | 10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 м.п. |  | 2,6 | 16785,00 | 436,41 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 21,26 | 55,27 | 1003,23 | 26,08 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 112% | 29,21 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 17,73 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 483,35 |
|  |  |  | Раздел 3. Полы |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1. |  | 11-01-005-01 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом | 100 м2 |  | 8,0 | 26185 | 2094,8 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 153,18 | 12,25 | 8656,28 | 692,50 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 120% | 831,0 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 470,90 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3396,70 |
| 3 | 2. |  | 11-01-009-01 | Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловолокнистых | 100 м2 пола |  | 8,0 | 27673,31 | 2213,86 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель Накладные расходы |  | 28,38 | 2,27 | 1408,24 120% | 112,66 135,19 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 76,61 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2425,66 |
| 3 | 3. |  | 11-01-012-02 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам | 100 м2 пола |  | 8,0 | 18678 | 1494,24 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель Накладные расходы |  | 42,96 | 3,43 | 2027,19 120% | 162,18 194,62 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 110,28 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1799,14 |
| 3. |  | 4. | 11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм | 100м2 покрытия |  | 8,0 | 53652,00 | 4292,16 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 66,71 | 5.34 | 4349,52 | 347,96 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 120% | 417,55 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 236,61 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4946,32 |
| 3. | 5. |  | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия |  | 8,0 | 2251,00 | 180,08 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 42,4 | 3,39 | 1949,26 | 155,94 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 120% | 187,13 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 106,04 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 473,25 |
|  |  |  |  | Материалы поставщика |  |  |  |  | 7560 |
| 3. | 6. |  | 11-01-039-01 | Устройство деревянных плинтусов | 100 м плинтуса |  | 14,0 | 3338,40 | 467,38 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 7,65 | 1,07 | 361,0 | 50,54 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 120% | 60,64 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 34,37 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 562,39 |
|  |  |  | Раздел 4 . Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 10-01-022-01 | Подшивка потолков | 100 м2 |  | 8,0 | 31572,64 | 2525,81 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 57,33 | 4,59 | 2738,50 | 219,08 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 112% | 245,37 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 148,97 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2920,15 |
|  |  |  |  | Материалы поставщика (утепление) |  |  |  |  | 2500,00 |
|  |  |  | Раздел 5 . Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1. | ТЕРм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые, шириной до 40 мм | 100 м п |  | 10 | 1341,20 | 134,12 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 16,291 | 1,6 | 857,38 | 85,74 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 77,17 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 55,74 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 267,03 |
| 5.2. |  |  | ТЕРм 08-02-399-01 | Провод в коробах сечением до 6 мм2 | 100 м п |  | 10,0 | 457,24 | 45,72 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 3,52 | 0,35 | 183,20 | 18,32 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 16,49 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 11,90 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74,11 |
| 5. | 3. |  | ТЕРм 08-02-399-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм | 100 м п |  | 10,0 | 14115,44 | 1411,54 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 16,8 | 1,7 | 921,18 | 92,18 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 82,96 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 59,95 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1554,45 |
|  |  |  |  | Материалы поставщика (светильники) |  |  |  |  | 1771,00 |
| 5. | 4. |  | ТЕРм 08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа | 100 шт |  | 3,0 | 4141,064 | 124,23 |
|  |  |  |  | Рабочий строитель |  | 43,2 | 1,3 | 2368,69 | 71,06 |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 63,65 |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 46,18 |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234,06 |
|  |  |  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 113724,56 |
|  |  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 113724,56 |
|  |  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – |  |  |  |  |  | 8480,36 |
|  |  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  |  |  | 4913,49 |
|  |  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 127118,41 |
|  |  |  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 127118,41 |
|  |  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 22881,31 |
|  |  |  | Итого с НДС 18% |  |  |  |  |  | 149999,72 |

Смету составил:__________________________Фомина Е. В.

Смету проверил:__________________________Седлов О. В.